附件2

中山市备案乡镇船舶核查标准及要求

一、技术标准

（一）船体结构

1.乡镇自用船舶船长须在12米以下，取上甲板长的90%。

2.对于金属船舶，外板、甲板、焊缝无渗漏、严重腐蚀等现象。

3.对于玻璃钢船舶，外板和甲板无分层、渗水等现象。

4.对于木质船舶，外板和甲板无严重损坏或腐烂、渗水漏水等现象。

（二）动力机械

主机及推进系统使用正常，安装可靠且有防止对人身造成意外伤害的安全防护措施。

二、设备配备标准

（一）罗盘或指南针1台；

（二）救生衣按船上人员人均1件；

（三）船用救生圈2个；

（四）船用灭火器（5kg）2个；

（五）白环照灯1盏或手电筒1支；

（六）三色灯1盏；

（七）有效的声响器具1个（例如哨子）；

（八）通讯设备1台；

（九）定位设备1台。

- 三、其他要求

- （一）所有备案乡镇船舶必须按规定时间要求回到登记备案所在镇街指定位置进行核查，未按规定时间、规定地点接核查的视为自动放弃备案资格，一律收回船名牌取消备案。

（二）备案乡镇船舶登记所有人必须亲自到场接受核查，如有特殊情况的，仅可委托同一户口本亲属到场接受核查。备案乡镇船舶船上不得有任何渔具，否则视为核查不合格。